智能门禁课程实验台启动与实操手册

第二课 GPIO 与外设  第三课 RFID 与串口  第四课 Wi-Fi 与 MQTT  第五课 故障与可靠性

| 今天完成什么 | 用什么完成 | 交出什么 |
| --- | --- | --- |
| 完成 GPIO/外设、RFID/UART、Wi-Fi/MQTT 与故障恢复实验，理解输入、鉴权、联网和安全降级 | VS Code + 本地 C++ 桌面实验台；可选 PlatformIO 编译 | 操作记录、故障树、测试结论和未验证项 |

先记住：本手册的桌面实验台在电脑上模拟状态和事件，不连接真实门锁、GPIO、RFID、Wi-Fi 或 MQTT Broker。PlatformIO 编译是另一项检查；编译成功不等于固件已经在实体 ESP32 上运行。

开始前准备

在本机解压完整项目文件夹。VS Code 打开应是同时包含 desktop、src 和 platformio.ini 的项目根目录。不要只打开 docs 子文件夹。

课堂桌面实验不需要 Wokwi、实体 ESP32、MQTT Broker 或付费账号；正常启动也不需要打开 PlatformIO。macOS 需要 Apple Command Line Tools 提供 clang++；若未安装，在“终端”运行 xcode-select --install。

Windows 首次使用需安装 MSYS2。打开 MSYS2 UCRT64 终端运行 pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc；安装后把 C:\msys64\ucrt64\bin 加入 Windows 用户 PATH，再重新打开 VS Code。若安装目录不同，使用实际目录下的 ucrt64\bin。

本手册怎么用

按顺序操作。每次只改变一个条件；看到结果后先记录，再做下一步。遇到与预期不同的情况，先截图或抄日志，不要急着点“重置实验”。

一  课前一键启动

1. 打开项目文件夹  在 VS Code 选择“文件 → 打开文件夹”，打开包含 desktop、src 和 platformio.ini 的项目根目录。

2. 打开任务列表  macOS 按 ⌘⇧P；Windows 按 Ctrl+Shift+P。输入并选择 Tasks: Run Task。

3. 启动课堂演示  选择 SmartDoor: Start local app (build + test + open)。

4. 等待完成  终端先显示“All simulator checks passed.”，再显示“Build successful”和实验台地址；随后浏览器会自动打开。

5. 保持终端运行  首次启动时任务终端会持续运行。下课时回到该终端按 Ctrl+C 停止服务。

如果终端提示“复用已运行的智能门禁实验台”并很快结束，说明旧服务仍在运行。要停止服务，请回到最初启动它的终端按 Ctrl+C。

本课运行本机 C++ 教学模拟器。课堂演示不需要启动 PlatformIO 或 Wokwi，也不需要实体硬件。

macOS 备用启动：可在 Finder 双击项目根目录中的 start.command。若首次启动被系统拦截，在 Finder 中右键该文件并选择“打开”；若提示缺少编译器，先安装 Apple Command Line Tools。

Windows 备用启动：在项目根目录打开 PowerShell，运行 powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\start-windows.ps1。脚本会先运行桌面测试、再编译并打开实验台。

如果浏览器没有自动打开，复制终端显示的完整实验台地址到浏览器访问；端口以终端实际显示为准。

关闭实验台

课程结束后回到最初启动服务的终端按 Ctrl+C。只关浏览器不会停止本机服务。若出现“复用已运行的智能门禁实验台”，当前任务会打开网页后退出，原服务仍由最初启动它的终端管理。

二  认识实验页面

| 页面位置 | 你会看到什么 | 本课怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 页面顶部 | NORMAL / TAMPER / FAULT；重置实验 | 先看系统状态；每个新场景开始前重置。 |
| 第二课标签 | GPIO 按键、LED、蜂鸣器和虚拟时间 | 练习输入消抖、边沿检测与输出状态。 |
| 第三课标签 | RFID 卡片、白名单、UART 命令、SPI 接线图 | 练习鉴权、命令解析和错误输入处理。 |
| 第四课标签 | 门禁、出门按钮、刷卡、MQTT 命令 | 验证本地出门按钮与 RFID 故障降级。 |
| 第五课标签 | 门磁、CLEAR、RFID 故障/恢复、看门狗、内存 | 完成本课主要故障注入步骤。 |
| 实验日志 | 带虚拟时间的事件文字 | 用它说明发生了什么、为什么成功或被拒绝。 |
| 主题消息 | 主题、内容、QoS、retain | 观察消息模型；不要把它当成真实 Broker 抓包。 |

每个独立演示开始前点击右上角“重置实验”。它会恢复门锁、门磁、RFID、网络、模式、虚拟时间和模拟堆计数，并清除本轮实验日志与主题消息。同一演示中途不要重置，否则刚才的过程证据会被清掉。

第二课与第三课操作补充

第二课 GPIO 与外设：按键、LED 和蜂鸣器

目标：看清一个输入如何经过程序判断，再改变输出；练习按键消抖、边沿检测和模块化驱动。页面是桌面教学模型，不会读取真实 GPIO，也不会发出声音。

1. 点击顶部“第二课 · GPIO 与外设”。先点击右上角“重置实验”，确认门已上锁、红色 LED 亮、绿色 LED 灭，按键输入为 HIGH。HIGH 表示按钮松开；本课程按下时读 LOW。

2. 点击“注入触点抖动”。门应保持上锁，日志显示小于 50 ms 的触点变化被过滤。真实机械按钮在按下瞬间可能快速通断；没有消抖时，一次按压可能被程序误判成多次。

3. 点击“按住出门按钮”。门应解锁，绿色 LED 亮、红色 LED 灭，有效按下沿计数增加 1。按钮仍按住时再点一次，计数不应增加；先点“松开按钮”，再按一次才会形成新的按下沿。这样可避免按住时重复触发。

4. 点击“推进 3 秒并观察自动落锁”。门应重新上锁，LED 回到红灯亮、绿灯灭。这个按钮推进的是虚拟时间，不是等待真实三秒。

5. 依次点击“开门提示 2400 Hz”“落锁提示 1600 Hz”“报警提示 3200 Hz”，再点“静音”。观察蜂鸣器 PWM 状态和日志。频率是软件模型显示值；电脑不会播放提示音。

理解代码分工：main.cpp 决定何时开门；button.h/.cpp 负责稳定读取按键并检测有效边沿；led.h/.cpp 控制状态指示；buzzer.h/.cpp 封装 PWM 提示音。模块接口让主程序更容易阅读、测试和替换硬件驱动。

第三课 RFID 与串口：读卡鉴权和命令处理

1. 点击顶部“第三课 · RFID 与串口”，再点“重置实验”。默认白名单只有 Blue 卡 UID 01:02:03:04。UID 55:66:77:88 的 Yellow 卡和 aa:bb:cc:dd 测试卡默认未授权。

2. 点击“刷授权卡 Blue”。观察门解锁，并在实验日志查看 RFID 读取、授权成功和开门记录；点击“刷未授权卡 Yellow”，门应保持锁定，日志出现 WARN，蜂鸣器状态转为报警提示。

3. 在 UART 串口命令台输入 LIST 并发送，查看白名单；输入 ADD 55:66:77:88 后再发 LIST，确认 Yellow UID 加入本轮白名单，再刷 Yellow 验证。输入 REMOVE 55:66:77:88 后再刷，确认它重新被拒绝。重置实验会恢复默认白名单。

4. 继续试 OPEN、STATUS、CLOSE。OPEN 解锁，STATUS 在日志报告门锁状态，CLOSE 落锁。输入拼错的命令或格式错误的 UID，观察 [ERROR] 日志；系统应拒绝无效输入，不应悄悄修改白名单。UID 格式须为 4 字节或 7 字节十六进制数，并以冒号分隔。

5. 查看 SPI 连线图：MOSI GPIO23、MISO GPIO19、SCK GPIO18、CS/SS GPIO5、RST GPIO21、3.3V 和 GND。MFRC522 模块标注 SDA 的引脚在这套接法中用作 SPI 片选 CS/SS，不是 I²C SDA。该图只说明接线关系，不是电路仿真。

日志等级：DEBUG 记录细节，INFO 记录正常流程，WARN 记录拒绝或可恢复异常，ERROR 记录无效命令等错误。真实产品还要控制日志内容、级别、保存空间和隐私。UID 白名单只用于教学；UID 本身不是安全认证，真实门禁应采用具备密码学认证的凭证并保护密钥。

课程页面中的 RFID、SPI 和 UART 都是电脑内的交互模型；不会读取实体卡、产生 SPI 波形或向真实串口发送数据。所有课程页共享门锁状态和日志；重置会清日志、恢复初始门锁状态和默认白名单。

三  第四课 Wi-Fi 与 MQTT

先点顶部“第四课 · Wi-Fi 与 MQTT”。每个独立演示开始前点一次右上角“重置实验”；同一演示中途不要重置。

1. 远程开门和自动落锁

① 重置实验，确认状态为 NORMAL、门已上锁、Wi-Fi 和 MQTT 已连接。② 点击 OPEN，观察门解锁。③ 在“实验日志”查看 smartdoor/command 收到的指令，在“主题消息”查看 smartdoor/event 和 smartdoor/status。注意：command 是收到的订阅指令，记录在日志里，不会作为发布消息出现在主题消息表。④ 每次点击“推进 1 秒”，共点击三次；第三秒后观察自动落锁和日志记录。

可以讲：远程命令经 MQTT 主题到达设备；开门和自动落锁由设备本地程序逻辑完成。

2. 断网时的行为

① 重置实验，确认门已上锁且 Wi-Fi/MQTT 已连接。② 点击“切换 Wi-Fi”，确认 Wi-Fi 和 MQTT 断开。③ 点击 OPEN，门应保持上锁；在实验日志查看“远程指令未送达”。④ 点击“出门按钮”，确认本地可以解锁。⑤ 再点击“切换 Wi-Fi”，确认 Wi-Fi 和 MQTT 恢复连接。

可以讲：网络故障会影响远程控制，但本地出口不能依赖云端或网络。

3. 异常离线状态 LWT 教学演示

① 重置实验，确认连接恢复。② 点击“模拟异常断电（LWT）”，在“主题消息”表找到 smartdoor/lwt，确认内容变为 offline。③ 点击“重置实验”，为下一项恢复干净状态。

重要说明：页面会立即显示 offline，这是教学模型，不是真实 MQTT Broker。真实设备的 LWT 通常由 Broker 检测到客户端异常断连后发布，触发时机并非按钮即时模拟。

四  实验 A 门磁防拆与恢复

目标：观察“锁定时门磁报告开门”如何触发防拆状态；验证门仍开时系统拒绝清除，门关闭后才允许恢复。

1. 点击“重置实验”，再点“故障与可靠性”。确认顶部 NORMAL、门已上锁、门磁 CLOSED、RFID 正常。

2. 注入门磁打开  点击 门磁打开（防拆）。

3. 记录触发结果  记录顶部状态和实验日志。

4. 门仍开时点击“清除 TAMPER”。状态应保持 TAMPER。切到第四课，在“实验日志”查看“只有门磁已关闭时才能清除 TAMPER”的拒绝原因，再切回第五课。

5. 点击“门磁关闭”，确认门磁显示 CLOSED；再点击“清除 TAMPER”，确认状态回到 NORMAL。

6. 保存证据  抄下门磁打开、CLEAR 被拒绝、门关闭后恢复这三条日志或截取页面。

| 操作 | 预期结果 | 我的观察 |
| --- | --- | --- |
| 锁定时门磁打开 | 状态进入 TAMPER，并出现防拆报警/事件。 | ____________________________ |
| 门仍开时清除 | 拒绝 CLEAR；状态保持 TAMPER，日志说明门磁未关闭。 | ____________________________ |
| 关门后清除 | 状态回到 NORMAL，并留下恢复事件。 | ____________________________ |

检查点：按钮被点击，不代表操作被允许。这里“拒绝清除”是正确结果，因为恢复前置条件尚未满足。

五  实验 B：注入 RFID 故障并检查本地出口

目标：确认读卡器连续失败会进入 FAULT；刷卡功能受影响时，本地出门按钮仍可工作。

1. 重置并切换到第五课  点击 重置实验，确认 RFID 正常、门已上锁、顶部 NORMAL。保持在 第五课 标签。

2. 连续注入三次失败  连续点击 注入一次 RFID 读卡失败 三次。不要中途点击自检恢复或重置。

3. 确认故障状态  检查 RFID 标记与顶部状态，并查看日志是否出现失败计数 `1/3、2/3、3/3` 及故障报警。达到阈值后应看到 FAULT。

4. 检查刷卡受限  切换到 Wi‑Fi 与 MQTT，点击 刷授权卡。记下日志中 RFID 故障导致刷卡不可用的提示。

5. 检查本地出门按钮  仍在第四课页面，点击 出门按钮。记录门锁是否解锁。该按钮代表本地出口路径，不依赖 RFID 或网络。

6. 回到第五课点击“RFID 自检恢复”，确认 RFID 正常、顶部回到 NORMAL。此时门可能仍解锁，因为自动落锁计时尚未结束。切到第四课点击“推进 1 秒”三次观察落锁，也可点击 CLOSE 手动落锁。

| 检查项 | 预期结果 | 我的观察 |
| --- | --- | --- |
| 三次失败 | RFID 进入故障，出现 FAULT 和故障记录。 | ____________________________ |
| 故障时刷授权卡 | 刷卡不可用；日志说明读卡器故障。 | ____________________________ |
| 故障时本地出门按钮 | 允许本地出口动作；记录门锁状态变化。 | ____________________________ |
| 自检恢复 | RFID 正常，FAULT 清除为 NORMAL（若无其他 TAMPER）。 | ____________________________ |

六  实验 C 看门狗 堆计数与深睡

本节演示的是教学模型状态，不测量电脑或 ESP32 的真实硬件指标。每项开始前点击“重置实验”，避免上一个场景干扰。

1. 看门狗  点击“看门狗演示”，切到第四课查看实验日志和主题消息中的 WATCHDOG_RESET_DEMO，以及“设备恢复到安全锁定状态”的记录。

说明：这是模拟任务卡死后触发看门狗并恢复的流程，不代表真实 ESP32 已经发生复位。

2. 模拟堆计数  点击“重置实验”，确认“模拟固件堆”为 18432 B；点击一次“模拟分配 512 B”，确认变为 18944 B。

说明：这是教学计数，不是电脑进程内存或 ESP32 实测值。重复点击会继续增加计数。

3. 深睡与唤醒  点击“重置实验”，在第五课点击“切换深睡状态”；切到第四课确认 Wi-Fi/MQTT 断开。返回第五课，再点一次“切换深睡状态”模拟唤醒；切回第四课确认连接恢复。

说明：真实设备进入深睡后无线连接不会保持，唤醒后需要重新连接。本页面只演示状态变化，不测量实际功耗。

| 本次看到的内容 | 可以得出的结论 | 不能据此声称 |
| --- | --- | --- |
| 日志显示 WATCHDOG_RESET_DEMO | 教学模型展示了监督超时与恢复流程。 | ESP32 看门狗已在真实芯片上验证。 |
| 模拟堆计数增加 | 模型中的计数器按按钮规则变化。 | 测到了电脑进程 RSS 或 ESP32 实际堆。 |
| 网页消息列表更新 | 本地教学消息模型生成了对应消息。 | 消息通过真实 Wi-Fi/MQTT Broker 到达。 |

七  用故障树排查“刷卡不开门”

不要先猜“肯定是卡坏了”。按信号经过的顺序逐层检查。桌面实验台能观察模型状态与日志；真实 GPIO 电平、锁控输出和门体反馈仍需要硬件测量。

| 顺序 | 要问的问题 | 本课程能查什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 输入 | 实验台有没有记录刷卡？ | 点击后看 RFID 状态和日志。 |
| 2 授权 | 卡是否为授权卡？ | 分别点击授权卡/未授权卡，比较事件。 |
| 3 规则 | 当前状态允许开门吗？ | 检查 NORMAL、TAMPER 或 FAULT。 |
| 4 输出 | 模型有没有执行解锁？ | 看门锁图示、状态与事件日志。 |
| 5 实物 | 真实门锁/门体是否动作？ | 本课程无实体硬件，标记为未验证。 |

我的故障树：

顶层现象：刷卡不开门。

原因一：____________________  区分检查：________________________________

原因二：____________________  区分检查：________________________________

原因三：____________________  区分检查：________________________________

本次证据支持：____________________________  仍未排除：____________________

八  保存一次可复现的测试记录

至少完整记录一项测试。写清楚别人要从什么状态开始、点哪些按钮、预期看到什么。不要只写“正常”“测试通过”。

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 编号 / 日期 | ____________________________________________ |
| 项目版本 / commit | ____________________________________________ |
| 测试目的 | ____________________________________________ |
| 前置状态 | ____________________________________________ |
| 操作步骤 | 1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ |
| 预期结果 | ____________________________________________ |
| 实际结果 / 日志证据 | ____________________________________________ |
| 结论 | □ 通过 □ 失败 □ 部分通过；理由：____________________________ |
| 未覆盖项 / 下一步 | ____________________________________________ |

证据可用截图或日志文字。macOS 可按 Shift + Command + 4 后拖动框选；Windows 可按 Win + Shift + S。截图时尽量同时包含页面顶部状态、操作按钮和实验日志。

九  在 VS Code 运行自动测试

1. 打开一个新终端  选择 VS Code 菜单 终端 → 新建终端。如果桌面服务器还在运行，不要在它所在终端输入测试命令；另开一个终端。

2. 执行测试脚本  确认终端当前目录仍是项目根目录，然后输入：

./desktop/test.sh

3. 检查结果  等待测试结束，查找 `All simulator checks passed.`。逐条查看 `[PASS]`，确认没有 `[FAIL]`。

4. 记录测试结论  测试通过表示桌面状态模型中列出的自动化规则通过了这些用例；它不等于真实 GPIO、网络、Broker 或硬件稳定性已通过。

也可以选择 终端 → 运行任务… → SmartDoor: Test desktop state model 执行同一组桌面自动测试。

十  选做：用 PlatformIO 编译 ESP32 固件

本步骤用于检查 ESP32 固件源码能否由当前 PlatformIO 工具链构建。没有实体板也可以编译，但不能因此声称已经烧录或运行。首次编译可能需要联网下载平台和库。

1. 确认 PlatformIO 可用  在 VS Code 终端输入 `pio --version`。若提示找不到命令，说明 PlatformIO Core 命令行尚未加入终端环境；先请老师协助检查安装与 PATH，不要把报错当作程序代码错误。

2. 开始编译  在项目根目录输入：

pio run -e esp32dev

3. 判定结果  等待任务结束。只有看到构建成功（例如 `SUCCESS` / `SUCCESSFUL`）且没有编译错误，才记录“固件编译通过”。若失败，保存完整错误首段、平台/库下载提示及最后的错误行，交给老师排查。

4. 写清验证边界  报告中注明：本次是 `esp32dev` 目标的固件编译；没有实体 ESP32、传感器和锁控测量，因此未验证烧录、GPIO、电气安全、Wi-Fi/MQTT 实际通信和长期稳定性。

十一  常见问题照着处理

| 现象 | 按顺序检查 |
| --- | --- |
| 任务列表没有 SmartDoor 任务 | 确认 VS Code 打开的是项目根目录；关闭并重新打开该文件夹，再看 终端 → 运行任务…。 |
| 网页打不开 | 检查启动终端仍在运行，再复制终端打印的完整 http://127.0.0.1 地址；端口以实际显示为准。 |
| 端口被占用 | 本程序会尝试选择可用本地端口；以终端打印的 URL 为准。 |
| 点击后状态没变化 | 先读实验日志。系统可能因 TAMPER/FAULT 或前置条件未满足而正确拒绝；不要连点或马上重置。 |
| 按钮找不到 | 确认课程标签：按键/LED/蜂鸣器在第二课；刷卡与 UART 在第三课；Wi-Fi/MQTT 在第四课；故障注入在第五课。 |
| 自动测试命令不能执行 | macOS/Linux 在项目根目录运行 ./desktop/test.sh；Windows 重新运行 SmartDoor: Start local app 任务，它会先执行自动测试，再编译和打开实验台。 |
| pio 命令找不到 | 这是 PlatformIO Core/终端 PATH 问题；先验证安装，不要修改项目源码来绕过。 |
| 编译下载依赖失败 | 检查网络并保存完整错误。首次构建需要下载平台/库，暂时无法联网时桌面实验仍可单独运行。 |

遇到异常的报告格式：我在【起始状态】下依次执行【步骤】，原本预期【预期】，实际看到【状态/日志】；我没有先重置，证据在【截图/记录】。

十二  下课前检查与提交

☐  我完成了第四课远程开门/自动落锁、断网时本地出口、LWT 教学演示。

☐  我完成了门磁 TAMPER 恢复，以及三次 RFID 失败、读卡限制、本地出门和自检恢复。

☐  我保存了至少一条带前置条件、步骤、预期、实际结果和证据的测试记录。

☐  我写明了桌面模型、固件编译和实体硬件测试之间的区别。

☐  如果运行了 PlatformIO，我只把它记为编译结果；没有实体测试就不写“硬件运行正常”。

☐  完成最后重置，确认 NORMAL、门已上锁、RFID 正常、Wi-Fi/MQTT 已连接、虚拟时间为 0、模拟堆为 18432 B。

☐  提交物：状态转换记录 + 故障树 + 测试记录 + 一项尚未验证的风险或下一步。

交作业时的结论句

本次在【桌面模型 / PlatformIO 编译】上执行了【测试步骤】，观察到【结果】，因此可以说明【有限结论】；本次没有验证【未覆盖内容】，下一步需要【具体检查】。

提交前检查：不要把 Wi-Fi 密码、真实 MQTT 凭据、真实门禁卡号或个人信息上传到公开 GitHub 仓库。